STM32U575 屏幕不亮排查进度总结

用于与同学协作定位 P169H002-V5-CTP / ST7789T3 屏幕问题

生成时间：2026-06-30

一句话结论 • 当前已经基本确认：U575 程序能运行，GPIO 可控，SPI1 已初始化，HAL_SPI_Transmit 被持续调用且不报错。 • 屏幕仍不变色，重点应从“程序是否运行”转向“ST7789 初始化命令 / SPI 模式 / CS-DC-RST 时序 / FPC 实际接触与连线”。

# 1. 当前硬件与屏幕信息

| 项目 | 当前确认信息 |
| --- | --- |
| 屏幕型号 | P169H002-V5-CTP |
| 驱动 IC | ST7789T3 |
| 屏幕接口 | 4-line SPI |
| 分辨率 | 240 × RGB × 280 |
| FPC 座型号 | FPC-05F-18PH20，立创料号 C2856802 |
| U575 外部晶振 | X2 = 8MHz，工程中 HSE_VALUE 已改为 8000000 |

# 2. 屏幕 FPC 18Pin 定义

| 屏幕 Pin | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 电源地 |
| 2 | LEDK | 背光 LED 阴极 |
| 3 | VDD | LCD 电源 |
| 4 | VDDIO | IO 电源 |
| 5–6 | GND | 电源地 |
| 7 | RS / DC | 数据 / 命令选择 |
| 8 | CS | SPI 片选 |
| 9 | SCL | SPI 时钟 |
| 10 | SDA | SPI MOSI 数据 |
| 11 | RESET | LCD 硬件复位 |
| 12 | GND | 电源地 |
| 13 | CTP_SCL | 触摸 I2C SCL |
| 14 | CTP_SDA | 触摸 I2C SDA |
| 15 | CTP_TRST | 触摸复位 |
| 16 | CTP_TINT | 触摸中断 |
| 17 | VDD | 触摸 / 模组电源 |
| 18 | GND | 电源地 |

# 3. 当前 MCU 与屏幕连接关系

| U575 引脚 | 信号名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| PA1 | LCD_CLK / SPI1_SCK | 屏幕 SPI 时钟 |
| PE15 | LCD_MOSI / SPI1_MOSI | 屏幕 SPI 数据 |
| PE9 | LCD_RST | 屏幕硬件复位 |
| PE10 | LCD_CS | 屏幕片选 |
| PE11 | LCD_DC | 数据 / 命令选择 |
| PC6 | LCD_BLK | 背光控制 |

连接关系当前判断 • 根据 Netlist 交叉核对，FPC1 和屏幕 FPC 若按反向插入关系对应，显示相关脚可以对上。 • 目前不把“原理图网络完全接错”作为第一嫌疑。 • 但 FPC 座实际接触方向、排线金手指朝向、焊接 / 压接接触仍未完全排除。

# 4. 已完成的软件与寄存器验证

## 4.1 背光控制验证

PC6 可以控制背光亮灭。

背光能常亮，也能通过测试程序闪烁。

结论：程序能运行，PC6 GPIO 可控，背光控制电路大概率正常。

注意：背光亮不等于 ST7789 初始化成功，也不等于 SPI 显示通信成功。

## 4.2 GPIO 慢速翻转测试

将 PA1、PE15、PE9、PE10、PE11、PC6 临时配置成普通 GPIO。

让这些引脚按固定 Pattern 慢速翻转。

用 STM32CubeProgrammer 读取 ODR / IDR，结果符合预期。

| 已排除项 | 说明 |
| --- | --- |
| 代码没跑 | main 循环可以执行，测试 Pattern 生效。 |
| GPIOE 引脚写不动 | PE9/PE10/PE11/PE15 可按预期写高低电平。 |
| PA1 / PE15 / PE9 / PE10 / PE11 软件控制错误 | GPIO 控制测试符合预期。 |
| main.h 宏明显错位 | 慢速翻转与寄存器读取相符。 |

## 4.3 STM32CubeProgrammer 读寄存器验证

| 检查项 | 读取结果判断 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| GPIOA / PA1 | MODER 为 AF 模式，AFRL 为 AF5 | PA1 已配置为 SPI1_SCK |
| GPIOE / PE15 | MODER 为 AF 模式，AFRH 为 AF5 | PE15 已配置为 SPI1_MOSI |
| GPIOE / PE9 | GPIO 输出模式 | LCD_RST 配置正确 |
| GPIOE / PE10 | GPIO 输出模式 | LCD_CS 配置正确 |
| GPIOE / PE11 | GPIO 输出模式 | LCD_DC 配置正确 |
| GPIOC / PC6 | GPIO 输出模式，ODR bit6 为 1 时背光亮 | LCD_BLK 配置正确 |
| SPI1 寄存器 | 寄存器不是全 0 | SPI1 外设已初始化 |

## 4.4 RAM 标记验证 SPI 发送链路

在 RAM 地址 0x2007F000 放置 DBG[] 标记，通过 STM32CubeProgrammer 读取。

DBG[0] 很大并继续增加：DEV_SPI_WRite() 一直被调用。

DBG[2] = 0：HAL_SPI_Transmit() 没有返回错误。

DBG[1] 循环变化：发送数据在变化。

DBG[3] 循环变化：main 循环确实在换颜色。

该验证的结论 • 已经确认执行链路 main → LCD 清屏循环 → DEV_SPI_WRite → HAL_SPI_Transmit。 • 当前可排除：main 没跑、LCD_1IN69_Clear 没执行、DEV_SPI_WRite 没执行、HAL_SPI_Transmit 报错、SPI1 没初始化、主循环没有刷颜色。

# 5. 当前仍然存在的问题

当前现象 • 背光亮。 • 程序正常运行。 • SPI 发送函数持续执行。 • HAL_SPI_Transmit 不报错。 • 屏幕没有任何变色。

# 6. 当前剩余重点嫌疑

| 方向 | 可能原因 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A：STM32 发了，但 ST7789 没正确理解 | SPI 模式 CPOL/CPHA 不对；CS/DC/RST 时序不对；LCD 初始化命令不适配 ST7789T3；窗口设置 / MADCTL / COLMOD / CASET / RASET 命令问题；初始化延时不够。 | 表现可能是 HAL 发送正常，但屏幕完全不响应。 |
| B：STM32 发了，但信号没真正到屏幕 IC | FPC 排线金手指没有压到触点；FPC 座接触方向与排线方向不匹配；FPC 座焊接问题；排线没插到底；某根线从 MCU 到 FPC 实际断路/虚焊。 | 表现可能是背光亮，但显示控制信号没有到 ST7789。 |

# 7. 当前不建议继续重复的排查

反复验证 main 是否运行。

反复验证背光是否可控。

反复验证 GPIO 能不能写。

反复读取 GPIOA/GPIOE/GPIOC 模式。

反复验证 HAL_SPI_Transmit 有没有调用。

反复把 HSE/PLL 作为第一嫌疑。

# 8. 下一步建议与分工

## 8.1 软件侧：最小 ST7789 初始化测试

目标：绕开当前复杂 LCD 驱动，只用最小 ST7789 初始化命令，直接写全屏红色。

如果最小初始化能显示：说明原 LCD_1IN69 驱动初始化、窗口、方向或颜色发送逻辑有问题。

如果最小初始化仍不能显示：更偏向 FPC 接触、实际连线、屏幕模块方向或屏幕本体问题。

git switch -c test/minimal-st7789-init

## 8.2 硬件侧：FPC 与排线检查

确认屏幕排线金手指朝上还是朝下。

确认 FPC 座内部金属触点在哪一侧。

确认排线是否插到底、锁扣是否压紧。

检查 FPC1 焊点是否有虚焊、连锡、偏移。

确认屏幕 pin1 标记与 PCB/FPC 座实际 pin1 接触方向是否一致。

## 8.3 有万用表时优先测的连通关系

| 屏幕侧引脚 | 功能 | 应连到 U575 / 板上网络 |
| --- | --- | --- |
| pin7 | DC | PE11 / LCD_DC |
| pin8 | CS | PE10 / LCD_CS |
| pin9 | SCL | PA1 / LCD_CLK / SPI1_SCK |
| pin10 | SDA | PE15 / LCD_MOSI / SPI1_MOSI |
| pin11 | RESET | PE9 / LCD_RST |
| pin3 / pin4 / pin17 | 电源 | 3.3V 或设计电源网络 |
| pin1 / pin5 / pin6 / pin12 / pin18 | GND | 地 |

# 9. Git 协作规则

当前工程作为新的主分支基线工程。

任何验证性改动都先新建 test/xxx 分支。

验证只改本次需要验证的文件，不混入无关改动。

验证失败或不需要保留时，切回 main 并删除测试分支。

验证成功后，再把必要改动整理进主工程。

git switch main
git switch -c test/验证名称
# 完成验证后，如不保留：
git switch main
git branch -D test/验证名称

# 10. 最终阶段结论

当前阶段结论 • 软件执行链路已经基本跑通：main → LCD 清屏循环 → DEV_SPI_WRite → HAL_SPI_Transmit。 • GPIO 配置正确，SPI1 外设初始化正常，HAL_SPI_Transmit 不报错，背光可控。 • 现在排查重点应转向：ST7789 初始化命令、SPI 模式、CS/DC/RST 时序、FPC 实际接触与连线。

# 附录：当前已用到的主要资料

P169H002-V5-CTP 屏幕规格书。

P169H002 FPC 与模块引脚定义。

U575 自制板原理图、PCB、BOM、Netlist、PickAndPlace。

FPC 座 C2856802 规格书。

当前 U575_SCREEN_COLOR 工程。